EXAMEN SUR TABLE

Codesign FPGA sur DE0-Nano

Calculateur arithmétique câblé avec sélection d’opération – Vérification logicielle

| Cible DE0-Nano (Cyclone IV) | Outil Quartus II 13.0 | Durée 3H 13h30-16h25 | Total 20 points |
| --- | --- | --- | --- |

Consignes générales - Documentation autorisée. - Module fourni : capteurs_sol.vhd - Répondez directement sur ce sujet dans les espaces prévus. - Précision des terminologie utilisée (VHDL, SPI, codesign, ...). - Le barème est indiqué entre crochets après chaque question. - Les questions sont indépendantes. En cas de blocage, passez à la suivante. - Vos réponses doivent être courtes, concises et donc précises. - Votre projet, vos descriptions doivent être bien indentés, structurés et commentés avec un juste nécessaire. - Vos versions antérieures (TP) peuvent être utilisées. - Rendu sous forme d’un projet GITHUB incluant ce document contenant les réponses aux questions ; dernière heure de mise à jour (08 avril 2026 – 16h30). - Pénalité(s) de remise en retard ou (et) de post-modification (toute post-modification de n’importe quel fichier annule sa prise en compte).

PARTIE 1 — COMPRÉHENSION DU MODULE CAPTEURS_SOL.VHD  (9 POINTS)

Q1.  Combien de canaux analogiques le module capteurs_sol.vhd acquiert-il effectivement ? Justifiez en vous appuyant précisément sur le code VHDL. [1 pt]

Réponse :

Nous n’en utilisons que 7 parmi les 8 declarés (une ligne est commentée), nous pouvons le voir à partir de la ligne 163.

Q2.  Quelle est la résolution effective (en bits) des données disponibles sur les sorties data0r à data6r ? Expliquez la différence avec la résolution native du LTC2308 et indiquez quels bits sont tronqués et qu’elle en est l’incidence. [1 pt]

Réponse :

Sur les 12 bits déclarés nous voyons que nous n’utilisons que les 8 de poids fort (11 downto 4). Les autres sont tronqués ce qui impacte le nombre de valeurs possibles; on passe à 256 sur 8 bits contre 4096 sur 12. On perd donc un facteur 16 en finesse de mesure.

Q3.  Quel est le rôle du signal data_capture ? Quel événement logique déclenche une nouvelle séquence d’acquisition ? Pourquoi l’état S5 attend-il que data_capture repasse à ‘0’ avant de retourner en S0 ? [1 pt]

Réponse : data_capture est un signal qui déclenche la séquence d’acquisition des données de l’ADC. Cela se fait à l'état S0 et se termine à l'état S5 où il repasse a 0

Q4.  Décrivez en une phrase concise le rôle de chacun des états de l’automate. [3 pts]

| S0 | Retour au premier canal, signalement qu’aucune donnée n’est prête et attente du signal de capture pour lancer une acquisition. |
| --- | --- |
| S1 | Impulsion de démarrage de conversion ADC_CONVST maintenue à 1 et attente de la fin de la conversion par le LTC2308. |
| S2 | Temporisation et attente CONVST_WAIT_CLOCK_NUM cycles pour couvrir le temps de conversion |
| S3 | Active l’horloge SPI, envoie les 6 bits de configuration du prochain canal et lit la conversion courante |
| S4 | Transfert SPI inactif, on passe au canal suivant ou on transfère les données si ce canal est le dernier |
| S5 | Attend que la capture soit finie avant de retourner en S0 (évite re‑déclenchement immédiat) |

Q5.  Calculez la valeur numérique de la constante CONVST_WAIT_CLOCK_NUM à 40 MHz. Exprimez en nanosecondes la durée de la temporisation correspondante. Quel phénomène physique du LTC2308 cette attente couvre-t-elle ? [1.5 pts]

Réponse :

40MHz correspond a une periode de 25ns. Le calcul de CONVST_WAIT_CLOCK_NUM correspondant sera de ((1600 + CLOCK_DUR - 1) / CLOCK_DUR) ce qui vaut 1600 ns pour la temporisation. Elle couvrira le temps de conversion analogique du LTC2308.

Q6.  Le signal ADC_SCK est généré par l’affectation : ADC_SCKl <= not clk when (spi_clk_enable = ‘1’) else ‘0’. Pourquoi utilise-t-on l’inverse de clk plutôt que clk directement pour l’horloge SPI ? [1.5 pts]

Réponse : On met SDI sur le front montant de clk alors que ADC_SCK = not clk, donc le front montant utile de ADC_SCK arrive au front descendant de clk et SDI a un demi‑cycle pour se stabiliser avant l’échantillonnage SPI, on évite donc des changements simultanés horloge/data.

Q7.  Le processus v2v_pr_8 (table channel_config) possède une liste de sensibilité limitée au seul signal channel. Pourquoi est-ce correct pour un processus combinatoire ? Quelle serait la conséquence d’une erreur dans cette table ? [1 pt]

Réponse :

C’est correct car la sortie channel_config ne dépend que de ce que nous recevons sur channel. S’il y a une erreur, : le LTC2308 recevra une mauvaise configuration SDI et convertira le mauvais canal ou dans le mauvais mode. La page 7 du document 2-Systeme_Robot_CUTECAR.pdf montre bien l’importance de ces 6 bits.

PARTIE 2 — ARCHITECTURE CODESIGN : CALCULATEUR CÂBLÉ  (7 POINTS)

Q8.  Proposez un schéma bloc complet de l’architecture codesign retenue. Votre schéma doit faire clairement apparaître : le module capteurs_sol.vhd, le bloc calculateur câblé avec son entrée op_sel (2 bits), le bloc horloge, les registres de sortie résultat, la partie logicielle, et l’ensemble des signaux échangés entre les domaines HW et SW. [3 pts]

Indiquer la direction de chaque signal (flèche) et son type (1 bit, 8 bits, 2 bits…)

Q9.  Définissez précisément l’interface du bloc calculateur câblé. Listez tous ses ports en indiquant : nom, direction, largeur en bits et rôle. L’entrée op_sel sur 2 bits doit permettre de sélectionner les 4 opérations : addition, soustraction, amplification, atténuation. [2 pts]

| Nom du port | Direction | Largeur | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| data_ir | entrée | 8 bits | Premier opérande non signé, issu d’un canal capteur ou d’un registre software |
| data_jr | entrée | 8 bits | Second opérande non signé |
| op_sel | entrée | 2 bits | Sélection de l’opération à effectuer |
| result | entrée | 16 bits | Résultat du calcul (nous l’avons élargi pour éviter l’overflow) |

Q10.  Sans bus Avalon, comment la partie logicielle peut-elle détecter le moment où data_ready passe à ‘1’ ? Proposez deux mécanismes distincts et indiquez les avantages et inconvénients de chacun. [2 pts]

Mécanisme 1 :

Lecture périodique d’une entrée GPIO : Simple mais occupe le processus, possède une latence de lecture, nécessiterait peut etre que l’on mémorise le signal pour ne pas le rater.

Mécanisme 2 :

Interruption matérielle : Charge processus faible et meilleure reactivite, mais moins simple car nécessite un contrôleur d’interruption.

PARTIE 3 — ARITHMÉTIQUE ET PARTITIONNEMENT  (4 POINTS)

Q11.  Avant d’effectuer une addition ou une amplification sur deux signaux data_ir et data_jr (8 bits non signés), quelles précautions arithmétiques devez-vous prendre pour éviter un overflow dans la logique câblée ? Illustrez avec un exemple numérique complet. [2 pts]

Réponse :

Il faut bien choisir nos types car sur 8 bits en non signé ces signaux peuvent valoir entre 0 et 255; une addition des deux peut monter jusqu’à 255 + 255 = 510, ce qui ne tient pas sur 8 bits. Pour une amplification de gain il faut dimensionner la sortie pour représenter jusqu’à Gain × 255. En pratique, on étend les opérandes avant calcul (0 & data_ir, etc.) et on stocke le résultat dans un registre plus large, sinon on utilise des fonctions de clamp si on veut rester sur 8 bits.

Q12.  Pour l’amplification numérique (gain G > 1), évaluez la pertinence de son implémentation en logique câblée plutôt qu’en logiciel. Justifiez selon au moins deux critères parmi : performance, flexibilité, ressources FPGA, complexité de conception. [2 pts]

Réponse :

L’implémentation de l’amplification en logique câblée est pertinente si le gain est simple et fréquent car elle donne une latence très faible et permet même un traitement en parallèle avec les autres blocs matériels. Je l’utiliserais notamment dans une chaîne temps réel ou le NIOS est déjà occupé à faire un rôle de supervision.

PARTIE 4 — IMPLÉMENTATION ET VALIDATION SUR CARTE DE0-NANO  (6 POINTS)

Q13.  Listez les étapes nécessaires pour intégrer capteurs_sol.vhd et le bloc calculateur câblé dans un projet Quartus II 13.0 ciblant le Cyclone IV EP4CE22F17C6 de la DE0-Nano. Précisez : création du projet, ajout des fichiers sources, assignation de la cible, et contraintes de brochage minimales à déclarer. [2 pts]

1. Création du projet :

Créer un nouveau projet Quartus II 13.0 avec File > New Project Wizard, choisir le répertoire de travail, donner un nom au projet, puis définir le fichier top level. Dans l’étape de sélection du composant, choisir la famille Cyclone IV E et le circuit exact DE0-Nano.

2. Sources et hiérarchie :

Ajouter les fichiers sources capteurs_sol.vhd, calculateur_cable.vhd et un fichier top-level. Si l’on respecte la contrainte d’horloge du module capteurs il faut aussi générer et ajouter un bloc PLL fournissant clk_40M. Le fichier top-level instancie au minimum : - la PLL, - capteurs_sol, - le calculateur câblé, - Les registres de sortie résultat et quelques registres d’entrée pour piloter les opérandes depuis le logiciel.

3. Cible, horloge et brochage :

Les contraintes minimales à déclarer sont : - l’horloge d’entrée 50 MHz de la DE0-Nano ; - les quatre signaux SPI du LTC2308 reliés à capteurs_sol ; D’après le guide matériel fourni, les affectations minimales pour l’ADC A-Cute Car sont : - ADC_CONVST → PIN_A5 - ADC_SCK → PIN_D5 - ADC_SDO → PIN_B6 - ADC_SDI → PIN_A6

Q14.  Le signal d’horloge système de la DE0-Nano est à 50 MHz. Or, capteurs_sol.vhd spécifie une fréquence maximale de 40 MHz. Comment résolvez-vous cette contrainte dans Quartus ? Décrivez la solution retenue et son impact sur la valeur de CONVST_WAIT_CLOCK_NUM. [1.5 pts]

Réponse :

Pour résoudre cette contrainte, nous utiliserons une PLL qui prendra en entrée cette horloge de 50MHz et donnera en sortie les 40MHz d’horloge que nous attendons

Q15.  Implémenter votre architecture. [10 pts]

Sous forme de projet GITHUB

Q16.  Décrivez le programme de validation logicielle à exécuter sur la carte (à inclure dans votre projet GITHUB – répertoire software).

Votre réponse doit couvrir : la séquence d’initialisation, le déclenchement d’une acquisition, la lecture du résultat produit par le calculateur câblé, et la procédure de vérification (comment le logiciel contrôle-t-il que le résultat est cohérent ?) [10 pts]

À inclure dans votre projet GITHUB – Répertoire software

Q17.  Lors du test sur carte, le signal data_ready reste en permanence à ‘0’ alors que data_capture a bien reçu une impulsion. Proposez une démarche de débogage : quels signaux internes inspecter en premier, et quelles causes probables éliminer dans quel ordre ? Sachant la plateforme QUARTUS, citez quel(s) outil(s) adéquat(s) à utiliser [2 pts]

Réponse :

# Barème récapitulatif

| Q | Intitulé | Thème | Pts |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Nombre de canaux — justif. état S4 + boucle | Lecture VHDL | 1 |
| Q2 | Résolution 8 bits vs 12 bits, bits tronqués | Compréh. ADC | 1 |
| Q3 | Rôle data_capture, front montant, utilité S5 | Interface déclen. | 1 |
| Q4 | Description états S0–S5 — 6 × 0,5 pt | Automate FSM | 3 |
| Q5 | CONVST_WAIT_CLOCK_NUM : calcul + phénomène | Timing SPI | 1,5 |
| Q6 | Horloge SPI inversée — justification not clk | Protocole SPI | 1,5 |
| Q7 | Proc. combinatoire : sensibilité + conséquence erreur | VHDL comb. | 1 |
| Q8 | Schéma bloc codesign avec op_sel et signaux fléchés | Architecture | 3 |
| Q9 | Interface calculateur câblé — table des ports | Interface HW | 2 |
| Q10 | Détection data_ready sans Avalon — 2 mécanismes | Interface HW/SW | 2 |
| Q11 | Précautions overflow + exemple numérique | Arithmétique | 2 |
| Q12 | Amplification câblée vs logicielle — 2 critères | Partitionnement | 2 |
| Q13 | Intégration Quartus : projet, sources, brochage | Implémentation | 2 |
| Q14 | Contrainte 50 MHz vs 40 MHz — solution + impact CONVST | Implémentation | 1 |
| Q15 | Implémentation architecture | Synthèse FPGA | 10 |
| Q16 | Programme de validation : init, déclen., lecture, vérif. | Valid. logicielle | 10 |
| Q17 | Débogage — Démarche méthodique | Débogage carte | 2 |
| TOTAL |  |  | 46 |

Note : Le total est sur 46 points. La note finale est ramenée sur 20 par le correcteur (coefficient 20/46).